📘 หัวข้อบทเรียน

การควบคุมรีเลย์ด้วยสวิตช์ และแสดงสถานะผ่าน LCD I2C ด้วย ESP32

1️⃣ วัตถุประสงค์ของบทเรียน

ให้นักเรียนเข้าใจและสามารถ

อธิบายหลักการทำงานของรีเลย์ได้

ต่อวงจรสวิตช์–รีเลย์–LCD กับ ESP32 ได้อย่างถูกต้อง

เขียนโปรแกรมควบคุมรีเลย์ด้วยสวิตช์

ใช้ LCD แสดงสถานะการทำงานของระบบ

2️⃣ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ

ESP32

สวิตช์กด (Push Button) 3 ตัว

รีเลย์ 5V แบบ 4 Channel (ใช้ 3 Channel)

LCD I2C ขนาด 16x2

สายไฟ / เบรดบอร์ด

3️⃣ แนวคิดการทำงานของระบบ (System Concept)

ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

🔹 Input

สวิตช์ 3 ตัว

กดสวิตช์ = ค่า 1 (HIGH)

🔹 Process

ESP32 อ่านค่าสวิตช์ด้วย digitalRead()

ใช้คำสั่ง if–else ตัดสินใจ

🔹 Output

ควบคุมรีเลย์ เปิด / ปิด

แสดงสถานะ ON / OFF บน LCD

📌 แนวคิดสำคัญ

“กดสวิตช์ → ESP32 ประมวลผล → รีเลย์ทำงาน → LCD แสดงสถานะ”

4️⃣ หลักการทำงานของรีเลย์ (Relay)

รีเลย์คือ สวิตช์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ESP32 ส่งสัญญาณไฟแรงดันต่ำ

รีเลย์ใช้สัญญาณนั้นไปควบคุมอุปกรณ์อื่น

รีเลย์แบบ Active LOW

ส่งค่า 0 (LOW) → รีเลย์ทำงาน (ON)

ส่งค่า 1 (HIGH) → รีเลย์หยุด (OFF)

📌 ในโค้ด

digitalWrite(RELAY1, 0); // ON

digitalWrite(RELAY1, 1); // OFF

5️⃣ หลักการทำงานของสวิตช์

ต่อสวิตช์แบบ Pull-down

ไม่กด → ค่า 0

กด → ค่า 1

อ่านค่าด้วย

digitalRead(SW1);

6️⃣ การกำหนดขาอุปกรณ์ (Pin Assignment)

🔹 สวิตช์

อุปกรณ์	GPIO

SW1	32

SW2	33

SW3	25

🔹 รีเลย์

รีเลย์	GPIO

Relay 1	26

Relay 2	27

Relay 3	14

🔹 LCD I2C

SDA → GPIO 22

SCL → GPIO 23

7️⃣ หลักการทำงานของโปรแกรม

โครงสร้างโปรแกรม

setup() → ตั้งค่าอุปกรณ์

loop() → ทำงานซ้ำตลอดเวลา

🔹 ส่วน setup()

เริ่มต้น I2C และ LCD

กำหนดโหมดขา INPUT / OUTPUT

ปิดรีเลย์ทั้งหมดก่อนเพื่อความปลอดภัย

แสดงข้อความเริ่มต้นบน LCD

🔹 ส่วน loop()

อ่านค่าสวิตช์

int sw1 = digitalRead(SW1);

ใช้ if–else ควบคุมรีเลย์

if (sw1 == 1) {

digitalWrite(RELAY1, 0);

} else {

digitalWrite(RELAY1, 1);

}

แสดงสถานะบน LCD

ON เมื่อสวิตช์ = HIGH

OFF เมื่อสวิตช์ = LOW

8️⃣ การแสดงผลบน LCD

LCD ใช้เป็น หน้าจอสถานะของระบบ

ตัวอย่างการแสดงผล

R1:ON  R2:OFF

R3:ON

แนวคิดสำคัญ

LCD ไม่ได้แค่แสดงค่า แต่บอกผู้ใช้ว่าระบบกำลังทำงานอย่างไร

9️⃣ คำสั่งพิเศษในโค้ด (เสริมความเข้าใจ)

sw1 == HIGH ? "ON " : "OFF"

คือ if–else แบบย่อ (Ternary Operator)

ใช้เลือกข้อความมาแสดงบน LCD

แต่สามารถเขียนแบบ if–else ปกติได้เช่นกัน

(เหมาะกับนักเรียนระดับต้น)

🔟 สรุปภาพรวมบทเรียน

สวิตช์ = ตัวสั่งงาน (Input)

ESP32 = ตัวประมวลผล (Process)

รีเลย์ + LCD = ผลลัพธ์ (Output)

ใช้คำสั่งพื้นฐาน

digitalRead()

digitalWrite()

if–else

lcd.print()

🎯 ผลลัพธ์การเรียนรู้

หลังเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ

ต่อวงจรควบคุมรีเลย์ได้

เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ด้วยสวิตช์

แสดงสถานะการทำงานผ่าน LCD

เข้าใจระบบควบคุมแบบ Input → Process → Output

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ---------- LCD ----------

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ---------- Switch ----------

#define SW1 32

#define SW2 33

#define SW3 25

// ---------- Relay ----------

#define RELAY1 26

#define RELAY2 27

#define RELAY3 14

void setup() {

// ตั้งค่า I2C

Wire.begin(22, 23);

lcd.begin(16, 2);

lcd.backlight();

// สวิตช์

pinMode(SW1, INPUT);

pinMode(SW2, INPUT);

pinMode(SW3, INPUT);

// รีเลย์

pinMode(RELAY1, OUTPUT);

pinMode(RELAY2, OUTPUT);

pinMode(RELAY3, OUTPUT);

// ปิดรีเลย์ทั้งหมดก่อน (Active LOW)

digitalWrite(RELAY1, HIGH);

digitalWrite(RELAY2, HIGH);

digitalWrite(RELAY3, HIGH);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Relay Control");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Press Switch");

}

void loop() {

int sw1 = digitalRead(SW1);

int sw2 = digitalRead(SW2);

int sw3 = digitalRead(SW3);

// ---------- Relay Control ----------

if (sw1 == 1) {

digitalWrite(RELAY1, 0);   // ON

} else {

digitalWrite(RELAY1, 1);  // OFF

}

if (sw2 == 1) {

digitalWrite(RELAY2, 0);

} else {

digitalWrite(RELAY2, 1);

}

if (sw3 == 1) {

digitalWrite(RELAY3, 0);

} else {

digitalWrite(RELAY3, 1);

}

// ---------- LCD Display ----------

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("R1:");

lcd.print(sw1 == HIGH ? "ON " : "OFF");

/*

if (sw1 == HIGH) {

lcd.print("ON ");

}

else {

lcd.print("OFF");

}

*/

lcd.print(" R2:");

lcd.print(sw2 == HIGH ? "ON " : "OFF");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("R3:");

lcd.print(sw3 == HIGH ? "ON " : "OFF");

delay(200);

}